- 加载FOT文件

先计算文件大小以及文件HASH值。

- 开始升级

数据格式，一次传输65byte

| Reporter_id(1byte) | Cmd(1byte) | Data_len(1byte) | DATA |
| --- | --- | --- | --- |

| UPDATE_REQ | 0X91 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKET_REQ | 0X92 |  |  |
| PAKET_RSP | 0X93 |  |  |
| UPATE_STA | 0X94 |  |  |
| DEV_RESET | 0X95 |  |  |

UPDATE_REQ(0x91)

升级请求, 用于上位机发送给下位机，这个cmd包含了一些信息：

| TYPE | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REPORTER_ID | 1 byte | 报告ID |
| CMD | 1 byte | 命令 |
| PAYLOAD_LEN | 1 byte | 数据长度 |
| FILE_SIZE | 4BYTE | 文件大小（byte） |
| FILE_HASH | 4BYTE | 文件HASH值 |
| UPDATE_OBJ | 1BYTE | 升级对象，0是adapter，1是device |

PAKET_REQ (0x92)

数据包请求，下位机发给上位机，一般是一次请求512byte，等下位机校验数据没问题后，并写到FLASH，会再次请求下一个512byte

| TYPE | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REPORTER_ID | 1 byte | 报告ID |
| CMD | 1 byte | 命令 |
| PAYLOAD_LEN | 1 byte | 数据长度 |
| ADDR | 4BYTE | 文件偏移地址请求 |
| PAKET_SIZE | 4BYTE | 上位机发送的数据大小 |

PAKET_RSP (0x93)

数据包响应，上位机发给上位机，一般是下位机一次请求512byte，但是HID一次传输不了那么多，只能分多次传。

| TYPE | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REPORTER_ID | 1 byte | 报告ID |
| CMD | 1 byte | 命令 |
| PAYLOAD_LEN | 1 byte | 数据长度 |
| PAKET_SIZE | 4BYTE | 文件大小（byte） |

UPATE_STA (0x94)

升级状态，下位机发给上位机

| TYPE | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REPORTER_ID | 1 byte | 报告ID |
| CMD | 1 byte | 命令 |
| PAYLOAD_LEN | 1 byte | 数据长度 |
| UPDATE_OBJ | 1BYTE | 当前升级对象，0:adapter,1:device |
| STA | 1BYTE | 升级状态, 0表示成功，其他表示失败 |

DEV_RESET (0x95)

升级完成之后设备复位，上位机发给下位机

| TYPE | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| REPORTER_ID | 1 byte | 报告ID |
| CMD | 1 byte | 命令 |
| PAYLOAD_LEN | 1 byte | 数据长度：0 |